ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА
            по дисциплине

«Технология (черчение)» в 7 классе

Муниципального автономного

образовательного учреждения
            «Лицей научно-инженерного профиля»
        на тему:

«Оформление чертежей. Форматы. Рамка и основная надпись».

Разработала Сеньковская Л.В.
учитель технологии

Королёв, 2018

Тема: «Оформление чертежей. Форматы. Рамка и основная надпись. Масштабы.»

Тип урока: комбинированный урок.

Цель урока:

Образовательная. Дать обучающимся основные понятия о форматах листов чертежей, внутренней рамке. Научиться выполнять основную надпись на чертежах и схемах, в текстовых документах. Дать понятия о масштабах изображений на чертеже.

Развивающая. Развивать пространственные представления, пространственное мышление, познавательный интерес.

Воспитательная. Способствовать формированию навыков самостоятельной работы при выполнении графических работ.

Оборудование: Чертёжные инструменты, рабочая тетрадь, учебник черчения.

План урока:

Организационная часть – 3 мин

Проверка ранее изученного материала: письменный блиц-опрос с использованием карточек-заданий и тестового задания – 7 мин.

Теоретическая часть: - 10 мин.

- постановка учебной задачи

- изучение нового материала «Формат, рамка, основная надпись, масштабы»

Практическая часть: - 15 мин

- выполнение рамки, основной надписи

Закрепление: - 5 мин.

- анализ выполненной работы, исправление ошибок.

Подведение итогов урока: 3 мин

- Выставление оценок

- Рефлексия

Домашнее задание- 2 мин

Ход урока:

Организационная часть.

Приветствие

Проверка наличия обучающихся

Проверка готовности обучающихся к уроку

Проверка ранее изученного материала

Проверка проводится по карточкам-заданиям к теме «Линии чертежа» и тестовым заданием к темам «Линии чертежа», «Государственные стандарты на составление и оформление чертежей»

Теоретическая часть.

Как мы уже с вами знаем из прошлого урока при выполнении графической работы придерживаются строгих правил, которые регламентируются Государственным стандартом. И один из таких ГОСТов, а именно ГОСТ 2.301-68 устанавливает форматы листов чертежей и других конструкторских документов всех отраслей промышленности.

Форматы листов определяются размерами внешней рамки, выполненной сплошной тонкой линией. Государственный стандарт устанавливает пять основных форматов листов чертежей и других конструкторских документов: А0, А1, А2, А3, А4. Площадь формата А0 (841х1189) равна одному квадратному метру. Другие основные форматы могут быть получены последовательным делением формата А0 на две равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата. Раз меры сторон основных форматов приведены в таблице.

| Обозначение формата | Размеры сторон формата, мм |
| --- | --- |
| А0 | 841х1189 |
| А1 | 594х841 |
| А2 | 420х594 |
| А3 | 297х420 |
| А4 | 210х297 |

Допускается при необходимости применять формат А5 с размерами сторон 148х210мм.

Кроме пяти основных форматов допускается применять дополнительные, образуемые увеличением короткой стороны основного формата на величину, кратную ее размеру.

На чертежах наносится рамка, которую проводят сплошной основной линией. Обрамляющая линия проводится вдоль левой стороны формата на расстоянии 20мм от внешней рамки в направлении поля чертежа (поле для подшивки), а вдоль остальных сторон – на расстоянии 5мм

Каждый чертеж должен иметь основную надпись, которая располагается в правом нижнем углу чертежа. На форматах А4 основную надпись располагают только вдоль короткой стороны. Форма основной надписи согласно ГОСТ 2.104-68 приведена на рисунке.

Заполнение граф основной надписи в применении к учебным чертежам следующее:

Графа 1 – наименование детали, изображенной на чертеже. Запись ведется в именительном падеже единственного числа. Если название состоит из двух слов и более, то первое слово должно быть именем существительным, например «Разрез простой»;

Графа 2 – обозначение чертежа;

Графа 3 – масштаб;

Графа 4 – порядковый номер листа (графу не заполняют на документах, выполненных на одном листе);

Графа 5 – общее количество листов документа (графу заполняют на первом листе);

Графа 6 – литера документа (литера У-учебный);

Графа 7 – фамилии; (в учебных чертежах как правило напротив графы Разраб. указывается фамилия обучающегося, а напротив граф Пров. и Утв. - фамилия учителя)

Графа 8 – подписи;

Графа 9 – дата подписи документа;

Графа 10 – наименование, индекс предприятия;

Графа 11 – обозначение материала (заполняется на чертежах деталей).

Буквы и цифры в основной надписи, как и на всем чертеже выполняют чертежным шрифтом.

Необходимо обратить внимание на то, что при вычерчивании основной надписи используются как основные, так и тонкие сплошные линии. При этом основная линия в основной надписи чертежа должна быть такой же толщины, как и основная линия на самом чертеже.

Приведу пример расположения основной надписи чертежа на листах А4 и А3:

Масштаб

Масштабом называется отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к его действительным размерам.

Предпочтительно выполнять чертежи так, чтобы размеры изображения и самого предмета были равны, т.е. выполнялись в масштабе 1:1. Однако в зависимости от величины и сложности предмета, а также от вида чертежа часто приходится размеры изображения увеличивать или уменьшать по сравнению с истинными. В этих случаях прибегают к построению изображения в масштабе. В соответствии с ГОСТ 2.302-68 устанавливаются следующие масштабы:

Натуральная величина – 1:1

Масштабы уменьшения – 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000.

Масштабы увеличения – 2:1; 2,5;1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

Если на чертеже некоторые изображения выполнены в другом масштабе, то над ними помещают надписи типа: А(1:5) – для вида, Б – ЛБ(1:20) – для разреза или сечения.

Следует помнить, что при любом масштабе на чертеже указываются истинные размеры предмета, а не размеры, которые изображение имеет на чертеже.

Практическая часть.

Объяснение задания.

Итак, сейчас мы с вами выполним практическую работу по оформлению рамки и основной надписи чертежа.

Для этого вам понадобятся карандаш, линейка, ластик и лист чертежной бумаги формата А4.

Выполнение обучающимися практического задания.

Итак, мы выполнили практическое задание. Давайте подведем итоги.

Выставление оценок.

Рефлексия.

Домашнее задание. Черчение, §3.2 Форматы. Основная надпись. Масштабы.